Регламент работ по техническому обслуживанию ричтрака

| п/п | Наименование операции | Моточасы/тип ТО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200/1 | 400/2 | 600/3 | 800/4 |
| 1 | Проверка степени износа колес и роликов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Замена гидравлического масла |  | ✔ |  | ✔ |
| 3 | Проверка функционирования систем управления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | Проверка функционирования систем безопасности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | Проверка и регулировка электромагнитного тормоза | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | Проверка на ошибки |  | ✔ |  | ✔ |
| 7 | Проверка надежности электрических контактов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | Проверка степени износа электрического двигателя |  | ✔ |  | ✔ |
| 9 | Проверка уровня электролита АКБ, повышение уровня электролита | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | Проверка работы зарядного устройства | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 11 | Проверка степени износа и при необходимости регулировка грузовой цепи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | Смазка грузовой цепи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 | Проверка степени износа и при необходимости регулировка грузовой рамы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | Смазка грузовой рамы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 15 | Проверка герметичности гидравлических соединений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | Проверка крепления узлов и агрегатов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 17 | Проверка работы опорно-поворотного подшипника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | Проверка вилок опорных колес | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 19 | Проверка поручней оператора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | Смазка поручней оператора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 21 | Проверка рулевой колонки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | Смазка рулевой колонки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

- операция не выполняется; ✔- операция выполняется

Примечание: Техническое обслуживание проводится согласно регламенту работ каждые 200 моточасов, но не реже чем раз в три месяца – 1, при этом каждые 400 моточасов, но не реже чем раз в шесть месяцев проводится техническое обслуживание 2.

при этом каждые 600 моточасов, но не реже чем раз в шесть месяцев проводится техническое обслуживание3, при этом каждые 800 моточасов, но не реже чем раз в 12 месяцев проводится техническое обслуживание 4.

Расходные материалы по техническому обслуживанию

| п/п | Наименование | Моточасы/тип ТО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200/1 | 400/2 | 600/3 | 800/4 |
|  |  | Кол-во материалов |  |  |  |
| 1 | Гидравлическое масло | - | 5 л | - | 5 л |
| 2 | Смазка силиконовая | 0,4 л | 0,3 л | 0,4 л | 0,3 л |
| 3 | Смазка для цепей | 0,2 л | 0,2 л | 0,2 л | 0,2 л |
| 4 | Смазка для полюсных клемм АКБ | 0,1 л | 0,1 л | 0,1 л | 0,1 л |
| 5 | Смазка антикоррозийная | 0,2 л | 0,2 л | 0,2 л | 0,2 л |
| 6 | Электролит | 1-5л | 1-5л | 1-5л | 1-5л |
| 7 | Литол 24 | 0.25л | 0.25л | 0.25л | 0.25л |

Стоимость технического обслуживания

| п/п | Наименование | Тип ТО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость выполнения работ, согласно регламенту |  |  |  |  |
| 2 | Стоимость расходных материалов |  |  |  |  |
| 3 | Итого |  |  |  |  |