Регламент работ по техническому обслуживанию полуэлектрического штабелёра

| п/п | Наименование операции | Моточасы/тип ТО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200/1 | 400/2 | 600/3 | 800/4 |
| 1 | Проверка степени износа колес и роликов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Замена гидравлического масла |  |  |  | ✔ |
| 5 | Проверка и регулировка тормоза | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | Проверка надежности электрических контактов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7 | Проверка уровня электролита АКБ, повышение уровня электролита | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | Проверка работы зарядного устройства | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 9 | Проверка степени износа и при необходимости регулировка грузовой цепи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | Смазка грузовой цепи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 11 | Проверка степени износа и при необходимости регулировка грузовой рамы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | Смазка грузовой рамы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 | Проверка герметичности гидравлических соединений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | Проверка крепления узлов и агрегатов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 15 | Проверка работы опорно-поворотного подшипника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | Проверка вилок опорных колес | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 17 | Смазка поручней оператора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | Проверка рулевой колонки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 19 | Смазка рулевой колонки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

✔- операция выполняется

Расходные материалы по техническому обслуживанию

| п/п | Наименование | Моточасы/тип ТО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200/1 | 400/2 | 600/3 | 800/4 |
|  |  | Кол-во материалов |  |  |  |
| 1 | Гидравлическое масло | - | - | - | 5 л |
| 2 | Электролит | 1-5л | 1-5л | 1-5л | 1-5л |
| 3 | Литол 24 | 0.25л | 0.25л | 0.25л | 0.25л |
| 4 | Дистиллированная вода | 5л | 5л | 5л | 5л |

Стоимость технического обслуживания

| п/п | Наименование | Тип ТО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость выполнения работ, согласно регламенту |  |  |  |  |
| 2 | Стоимость расходных материалов |  |  |  |  |
| 3 | Итого |  |  |  |  |